太陽能追日系統

使用手冊

基於 ANFIS 演算法的智慧太陽能追日系統

| 研究者 | 鐘宇靖 |
| --- | --- |
| 研究場域 | 先鋒（金土地公廟）太陽能實驗場 |
| 資料時間 | 2025-03-01 ～ 持續更新 |
| 文件版本 | v2.4 （2026-05-18） |
| 前版 | v2.3 （2026-05-06） |

本版主要更新：

- Dashboard 重新設計（學術深藍 + 錢金黃配色，7 個頁籤）

- Backend 新增 KPI summary endpoint + CSV mtime auto-reload

- Z3A 半自動化排程：Windows Task Scheduler 每週一 02:00

- Cowork 排程每週四 09:00 提醒 token 過期

- 照度合併工具 merge_illumination_csv.py（含時區 bug 修正）

- 新增 z3a_check_token / z3a_ping 等診斷工具

# 第一章　系統概述

## 1.1 實驗場域說明

場域位於先鋒（金土地公廟），共安裝三類設備，資料統一透過 Z3A IoT 感測器（七雲物聯）每 10 分鐘回傳：

| 設備類型 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 固定角度面板 | 28 片，型號：元晶 TS54-BMH-405 H1（405 W），傾角 10°/15°/20°/30° × 方位角 160°/180°/200° | ANFIS 訓練資料來源 |
| 市售追日型參考面板 | 4 片市售商用追日系統，順便記錄發電資料作為參考，不納入 ANFIS 實驗比較 | Tracking_1_20 / Tracking_2_25（部分硬體故障） |
| 照度感測器 | 全場唯一一個，10 分鐘解析度 | 從 MongoDB Atlas 手動匯出 CSV，由 merge 工具或 step4 匯入 |

## 1.2 系統架構

- Z3A IoT 感測器（七雲物聯）：每 10 分鐘回傳電壓、電流資料

- MongoDB Atlas（solar.radiation-v2）：存放全場照度時序資料

- Windows 主機：執行資料收集腳本與前處理管線

- Docker 後端（Django + MySQL）：提供 REST API 與儀表板

- Tailscale Funnel：提供外網 HTTPS 存取

- Windows Task Scheduler：每週一 02:00 自動運維（v2.4 新增）

- Cowork Scheduled Task：每週四 09:00 提醒 token 過期（v2.4 新增）

## 1.3 主要資料欄位

combined_solar_data CSV 的主要欄位如下：

| 欄位名稱 | 單位 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| timestamp | — | 時間戳（Asia/Taipei，10 分鐘間隔） |
| panel_id | — | 面板名稱，如 Panel_20_180_A、Tracking_1_20_上 |
| tilt_angle | 度（°） | 面板傾角：10 / 15 / 20 / 30 |
| azimuth_angle | 度（°） | 面板方位角：160 / 180 / 200 |
| voltage | V | 直流電壓 |
| current_A | A | 直流電流 |
| power_W | W | 即時功率（= 電壓 × 電流） |
| daily_energy_Wh | Wh | 當日累積發電量（整點加總） |
| illumination | W/m² | 全場照度（data.avg，台灣本地時間） |
| solar_zenith / solar_azimuth | ° | 太陽天頂/方位角（pvlib 計算） |
| theoretical_poa | W/m² | 理論面板入射輻照度（pvlib 計算） |

照度欄位覆蓋 2025-05-15 起的資料，值域 0 ～ 1200 W/m²。如有缺漏可用 merge_illumination_csv.py 從 Mongo 匯出 CSV 補進。

# 第二章　每週資料維護流程

v2.4 起，例行週運維已交給 Windows Task Scheduler 全自動化（每週一 02:00 觸發）。本章節說明三種運作模式：自動模式、手動模式、補抓模式。

## 2.1 自動模式（推薦，v2.4 新增）

Windows Task Scheduler 註冊好後，每週一 02:00 自動執行 solar_weekly_run.ps1，做以下四件事：

| 階段 | 工作 |
| --- | --- |
| 1. Backend 健康檢查 | 確認 solar_backend container 在跑 + Django API 200 |
| 2. Token 狀態檢查 | 讀 .env.dev 看 access token 剩多少天 |
| 3. Z3A 抓取（條件） | 若 token 還有效 → python z3a_collect.py --pipeline --days 7 |
| 4. 通知 backend reload | POST /api/fixed-panels/reload/ 讓 dashboard 看到新資料 |

初次註冊：以管理員身份開 PowerShell ──

cd D:\宇靖\solar-tracking-dashboard

.\register_task_scheduler.ps1

執行紀錄寫到 logs\solar_weekly_YYYY-MM-DD.log，最近一次摘要在 logs\latest_report.txt。

## 2.2 手動模式

隨時想自己跑可以直接執行 .ps1 腳本：

.\solar_weekly_run.ps1

或拆步驟逐項執行：

### Step 1：Z3A 抓取最近 7 天

python z3a_collect.py --pipeline --days 7

### Step 2：檢查完整度

python check_completeness.py

若有缺失，複製腳本輸出的補抓指令執行。

### Step 3：通知 backend 重讀

Invoke-RestMethod -Method POST http://localhost:8000/api/fixed-panels/reload/

## 2.3 指定日期補抓

python z3a_collect.py --pipeline --start 2026-04-07 --end 2026-04-20

## 2.4 照度資料更新（v2.4 新工具）

從 MongoDB Atlas 匯出最新照度 CSV 後，可用新工具一鍵合併：

python merge_illumination_csv.py --csv "D:\宇靖\先鋒\太陽能板採集數據\照度\solar.radiation-v2_YYYYMMDD.csv"

此工具特性：

- 自動偵測 datetime / data.avg 欄位

- 處理 Mongo CSV 時區假象（datetime 帶 Z 但實際已是台北時間，不再做 +8 轉換）

- 舊優先策略：主 CSV 已有 illumination 的時間點保留原值，新 CSV 只補空缺

- 自動 .bak.illumination.YYYYMMDD_HHMMSS.csv 備份原檔

- --dry-run 可預覽不寫檔，--force-overwrite 改為新值覆蓋

⚠ 時區處理重要修正：v2.3 前是用 step4 內建匯入，會錯誤把 Z 後綴當 UTC 多加 8 小時，造成照度峰值從中午跑到傍晚。v2.4 的 merge_illumination_csv.py 已修。

# 第三章　Z3A 面板對照表

共 30 個裝置，28 片固定面板（元晶 TS54-BMH-405 H1，405 W）＋ 4 片市售追日型參考面板（另有 2 片備用）。固定面板為 ANFIS 訓練資料主要來源；追日型面板僅作參考記錄，不納入實驗比較。

## 3.1 固定面板（24 片）

| DeviceId | panel_id | 傾角 | 方位角 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z3A0412097 | Panel_20_180_A | 20° | 180° | R1-4 |
| Z3A0412118 | Panel_20_180_B | 20° | 180° | R1-3 |
| Z3A0412115 | Panel_30_180_A | 30° | 180° | R1-2 |
| Z3A0412106 | Panel_30_180_B | 30° | 180° | R1-1 |
| Z3A0412107 | Panel_30_160_A | 30° | 160° | L1-8 |
| Z3A0512127 | Panel_30_160_B | 30° | 160° | L1-7 |
| Z3A0512134 | Panel_20_160_A | 20° | 160° | L1-6 |
| Z3A0412116 | Panel_20_160_B | 20° | 160° | L1-5 |
| Z3A0412095 | Panel_20_200_A | 20° | 200° | L1-4 |
| Z3A0512128 | Panel_20_200_B | 20° | 200° | L1-3 |
| Z3A0512135 | Panel_30_200_A | 30° | 200° | L1-2 |
| Z3A0412112 | Panel_30_200_B | 30° | 200° | L1-1 |
| Z3A0512133 | Panel_10_180_A | 10° | 180° | R2-4 |
| Z3A0412122 | Panel_10_180_B | 10° | 180° | R2-3 |
| Z3A0412099 | Panel_15_180_A | 15° | 180° | R2-2 |
| Z3A0412108 | Panel_15_180_B | 15° | 180° | R2-1 |
| Z3A0512132 | Panel_10_160_A | 10° | 160° | L2-8 |
| Z3A0512129 | Panel_10_160_B | 10° | 160° | L2-7 |
| Z3A0412098 | Panel_15_160_A | 15° | 160° | L2-6 |
| Z3A0412113 | Panel_15_160_B | 15° | 160° | L2-5 |
| Z3A0512125 | Panel_15_200_A | 15° | 200° | L2-4 |
| Z3A0412105 | Panel_15_200_B | 15° | 200° | L2-3 |
| Z3A0512126 | Panel_10_200_A | 10° | 200° | L2-2 |
| Z3A0412120 | Panel_10_200_B | 10° | 200° | L2-1 |

## 3.2 備用 / 追日型參考面板

| DeviceId | panel_id | 傾角 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z3A0512130 | 備用 1 | — | R2-5（未納入實驗） |
| Z3A0512131 | 備用 2 | — | R2-6（未納入實驗） |
| Z3A0412111 | Tracking_2_25_上 | 25° | 市售追日型｜參考記錄｜硬體目前故障 |
| Z3A0512124 | Tracking_2_25_下 | 25° | 市售追日型｜參考記錄｜硬體目前故障 |
| Z3A0412103 | Tracking_1_20_上 | 20° | 市售追日型｜參考記錄｜正常運作 |
| Z3A0312076 | Tracking_1_20_下 | 20° | 市售追日型｜參考記錄｜正常運作 |

# 第四章　固定面板五步前處理管線

有新的原始匯出資料夾時，依照以下五步執行。若使用 z3a_collect.py --pipeline 或 solar_weekly_run.ps1 自動抓取，步驟 ②④⑤ 已自動完成。

## 4.1 流程概覽

| 步驟 | 腳本 | 功能 | 輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | convert name1.py | 裝置代碼檔名 → 中文面板名稱 | 已重命名/ 資料夾 |
| ② | power calculation2.py | 計算 P=V×I，加每日發電量 | 原 CSV 加欄位 |
| ③ | power summary3.py | 按面板配對產生發電量比較表 | power_summary_*.csv |
| ④ | data preprocessing4.py | 加入太陽角度 | complete_solar_data.csv |
| ⑤ | combine data 5.py | 合併多時段 CSV、去重排序 | combined_solar_data.csv |

注意：v2.4 起，照度匯入「不再透過 step4」，改為獨立工具 merge_illumination_csv.py（見 2.4 / 第九章）。

## 4.2 啟動整合介面（推薦）

cd D:\宇靖\solar-tracking-dashboard\fixed_data_process_visualization

python solar_data_pipeline.py

介面操作：點「瀏覽」選原始資料夾 → 點「執行完整處理流程」 → 完成後點「開啟視覺化工具」。

## 4.3 手動逐步執行

- Step 1：python "convert name1.py"（先編輯腳本末尾 directory_path）

- Step 2：python "power calculation2.py"

- Step 3：python "power summary3.py"（可選）

- Step 4：python "data preprocessing4.py"

- Step 5：python "combine data 5.py"（編輯 file_paths 清單）

# 第五章　儀表板操作（v2.4 全新 7 頁籤架構）

Dashboard 在 2026-05-14 完整重寫，採學術深藍（#0B1E3F）+ 錢金黃（#D4A437）配色系統。所有圖示改用手繪 SVG（不再依賴 emoji）。原 4 個頁籤擴充為 7 個。

## 5.1 啟動 Docker 服務

cd D:\宇靖\solar-tracking-dashboard

docker-compose -f docker-compose-dev.yml up -d

docker-compose -f docker-compose-dev.yml down

docker-compose -f docker-compose-dev.yml up -d --build

docker-compose -f docker-compose-dev.yml restart backend

⚠ Fiddler 開著 HTTPS 解密會破壞 Tailscale TLS。啟動 Docker 前先關 Fiddler。

⚠ docker restart 不重讀 .env.dev！如改了 token，要用 docker-compose up -d --force-recreate backend 才會生效。

## 5.2 存取網址

| 環境 | URL |
| --- | --- |
| 本機 | http://localhost:8000/dashboard/ |
| 外網（Tailscale Funnel） | https://solar-dashboard.tail7c1eb9.ts.net/dashboard/ |

## 5.3 七大頁籤一覽

### 頁籤 ①　總覽

研究結論首頁。最上方是固定面板年度成果 KPI 列（4 張卡）：

- 累計總發電量（kWh）

- 最佳角度組合（金色強調，含「較最差組合多 N%」對照）

- 最差角度組合（對照基準）

- 最佳 vs 最差差異（百分比）

右上角為季節切換（全年 / 春 / 夏 / 秋 / 冬），點選會即時重算 KPI。下方為 4 套即時追日系統的功率卡片（5 秒自動刷新），最底為所有系統的數據紀錄表。

### 頁籤 ②　固定面板研究

以後端 /api/fixed-panels/kpi-summary/ 為基礎的研究分析頁。包含：

| 區塊 | 內容 |
| --- | --- |
| 年度發電排行 | 12 種角度組合的 kWh 累計排行（金色冠軍 / 深藍 2-5 / 中藍 6-8 / 淺灰 9-12） |
| 方位角效應 | 160° / 180° / 200° 三組柱狀比較 |
| 傾角效應 | 10° / 15° / 20° / 30° 四組柱狀比較 |
| A vs B 一致性 | 散布圖配對角線檢驗雙生面板 |
| 月度功率 heatmap | 12 組合 × 13 個月平均功率 |
| 單日逐小時 | 選日期 + 角度看 24 小時功率曲線 |
| 月度形態 | 選月份看該月平均小時曲線 |
| A vs B 趨勢 | 選傾角+方位看 A/B 兩片長期 |

### 頁籤 ③　CSV 進階分析

瀏覽器端直接讀原始 CSV（~49 MB）自行運算，提供最大彈性的探勘工具。三個子頁籤：

- 日期比較：勾選多個日期，10 分鐘解析度疊圖比較

- 面板比較：選一個日期 + 角度篩選 + 勾選多片面板，含照度雙 Y 軸（粉色柱狀 illumination W/m²）

- 月度統計：每日總發電量 / 面板總發電量 / 面板平均發電量三種圖

此頁完整保留 v2.3 舊版 dashboard 的所有探勘功能。新版「固定面板研究」是後端計算結論，此頁是前端 ad-hoc 計算工具。

### 頁籤 ④　即時監控

4 套追日系統（實驗組 I/II + 對照組 I/II）的即時感測資料。用上方 pill 切換系統。每張卡片顯示：太陽能板輸出、四方位光照、環境/面板角度、南北推桿 γ、東西推桿 ζ、推桿功耗、樹莓派功率、功率趨勢圖、最新 10 筆記錄。每 5 秒自動刷新。

### 頁籤 ⑤　發電比較

4 套追日系統的即時功率對比（最近 30 筆趨勢線 + 即時長條圖 + 數據表），用於展示 ANFIS 演算法 vs 差分感測法的差異。

### 頁籤 ⑥　Z3A 採集

28 個 Z3A IoT 裝置（24 片固定 + 4 片追日）的雲端歷史資料查詢。操作步驟：選日期區間 → 選頻道（電壓 / 電流 / 功率）→ 勾選裝置 → 按「載入」。Token 將過期時上方會顯示「Token 已過期或未設定」（處理方式見第八章）。

### 頁籤 ⑦　下載中心

研究資料下載入口。固定面板原始資料集（49 MB，800k+ 筆，20 欄）、4 套即時系統 PowerRecord 匯出按鈕、完整資料欄位字典。

# 第六章　Backend API 端點

Base URL：http://localhost:8000/api/

## 6.1 固定面板資料 API

| Endpoint | 方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| fixed-panels/status/ | GET | CSV 載入狀態 + 欄位清單 |
| fixed-panels/summary/ | GET | 總筆數 + 日期範圍 + 12 組合清單 |
| fixed-panels/kpi-summary/ | GET | (v2.4 新) 研究 KPI 主端點，支援 ?season= |
| fixed-panels/monthly/ | GET | 月度平均功率矩陣 |
| fixed-panels/daily/ | GET | 每日平均功率 |
| fixed-panels/power-curve/ | GET | 月平均小時功率曲線 |
| fixed-panels/day-curve/ | GET | 單日逐小時 |
| fixed-panels/panel-trend/ | GET | 面板 A vs B 長期趨勢 |
| fixed-panels/panel-list/ | GET | 所有面板 ID 清單 |
| fixed-panels/raw-csv/ | GET | 下載完整 CSV |
| fixed-panels/reload/ | POST | (v2.4 新) 清快取重讀 CSV |

(v2.4 新) get_df() 加入 mtime 檢查 — CSV 被外部更新自動重讀，不必每次 docker restart。

## 6.2 即時系統 API

| Endpoint | 方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| systems/ | GET/POST | SystemGroup CRUD |
| power-records/ | GET/POST | PowerRecord CRUD（樹莓派上傳用） |
| power-records/latest/?system=N | GET | 取 N 號系統最新一筆 |
| power-records/export_csv/ | GET | 全部 PowerRecord 匯出 CSV |
| realtime-data/ | GET | Dashboard 即時資料 |

## 6.3 Z3A API

| Endpoint | 方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| z3a/status/ | GET | Token 是否有效 + 到期時間 |
| z3a/devices/ | GET | 雲端所有裝置清單 |
| z3a/history/ | GET | 單裝置歷史資料 |
| z3a/refresh/ | POST | 嘗試重新登入（驗證碼會擋） |

# 第七章　自動化排程系統（v2.4 新增）

## 7.1 為什麼有兩個排程

Z3A 雲端強制圖形驗證碼，純自動登入不可行。本系統採半自動方案：

| 排程 | 工具 | 頻率 | 工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| SolarWeeklyMaintenance | Windows Task Scheduler | 每週一 02:00 | Docker 健檢 + token 檢查 + z3a_collect + backend reload（真正抓資料） |
| solar-weekly-maintenance | Cowork Scheduled | 每週四 09:00 | 讀 .env.dev 看 token 剩多少天，必要時通知（不抓資料） |

分工說明：Cowork sandbox 沒有 Docker、且被 proxy 擋住 IoT 雲端，所以只能做 token 檢查；Windows Task Scheduler 跑在使用者本機，能真正做事。

## 7.2 註冊 Windows Task Scheduler

以管理員身份開 PowerShell：

cd D:\宇靖\solar-tracking-dashboard

.\register_task_scheduler.ps1

輸出 OK: registered task: SolarWeeklyMaintenance 表示成功。下次觸發時間在 Task Scheduler GUI 可看：taskschd.msc。

## 7.3 手動執行測試

.\solar_weekly_run.ps1                                          # 直接跑（看 console 輸出）

Start-ScheduledTask -TaskName 'SolarWeeklyMaintenance'           # 用 Task Scheduler 跑（背景）

Get-ScheduledTask -TaskName 'SolarWeeklyMaintenance' | Get-ScheduledTaskInfo  # 查狀態

## 7.4 解除註冊

Unregister-ScheduledTask -TaskName 'SolarWeeklyMaintenance' -Confirm:$false

## 7.5 報告解讀

每次執行寫入 logs\solar_weekly_YYYY-MM-DD.log 與 logs\latest_report.txt。正常情況四項全綠：

Backend health : OK (Up X hours)

Token status   : OK (9 days left)

Data collection: OK new=23602 total=926499

Cache reload   : OK reloaded (...)

符號意義：

| 符號 | 意義 |
| --- | --- |
| OK | 正常 |
| WARN | 可繼續，但提醒留意（token 7 天內過期） |
| URGENT | 緊急（token 剩 < 3 天） |
| FAIL | 失敗（pipeline 出錯 / token 已過期） |

# 第八章　Z3A Token 手動更新 SOP（v2.4 新增）

Z3A 雲端登入強制圖形驗證碼，沒辦法純自動。約每 10 天 token 過期，需手動更新（流程約 2 分鐘）。

## 8.1 何時要更新

| Token 剩餘 | 排程行為 | 你要做的 |
| --- | --- | --- |
| > 7 天 | 正常抓取，安靜結束 | 沒事 |
| 3-7 天 | 抓取 + WARN 通知 | 本週找空檔做一次更新 |
| 1-3 天 | 抓取 + URGENT 通知 | 立刻更新 |
| < 1 天 | 跳過抓取，只發通知 | 馬上更新 |
| 已過期 | 完全跳過 + 通知 | 必須立即更新 |

隨時想查狀態跑：

python z3a_check_token.py

## 8.2 更新步驟

### Step 1：開啟 Fiddler Classic

確認 Tools → Options → HTTPS：

- Capture HTTPS CONNECTs 勾選

- Decrypt HTTPS traffic 勾選（from all processes）

- Actions → Trust Root Certificate

確認左下角顯示「Capturing」（F12 切換）。

### Step 2：重新登入啟雲物聯 App

- 完全關掉啟雲物聯桌面 App（含背景）

- 重開 App，輸入帳號 + 密碼 + 圖形驗證碼

- 按登入

### Step 3：在 Fiddler 找 token

- Ctrl+F 搜 login

- 找到 POST https://server.qiyunwulian.com:12341/user/login

- 右上 Inspectors → Response Body

會看到 JSON：

{"code":0,"msg":"","data":{"tokenString":"eyJhbGc...","tokenString2":"eyJhbGc..."}}

### Step 4：貼進 .env.dev

Z3A_TOKEN=<貼上 data.tokenString 的完整字串>

Z3A_REFRESH_TOKEN=<貼上 data.tokenString2 的完整字串>

注意：值兩邊不要有引號。tokenString2 是 3 個月有效的 refresh token，雖然雲端目前無 refresh 端點，仍保留以備未來啟用。

### Step 5：重啟 backend 載入新 token

docker-compose -f docker-compose-dev.yml up -d --force-recreate backend

Start-Sleep -Seconds 10

⚠ docker restart 無效 — 它不重讀 env_file。必須用 --force-recreate 才會載入新的 .env.dev。

### Step 6：驗證

python z3a_check_token.py

看到「OK ─ 剩 9-10 天」就完成。同時 dashboard 的 Z3A 採集頁應該不再顯示「Token 已過期或未設定」。

# 第九章　照度資料更新（v2.4 新工具）

v2.4 起，提供獨立工具 merge_illumination_csv.py 從 Mongo 匯出 CSV 一鍵合併到主 CSV，取代過去透過 step4 內建匯入的方式。

## 9.1 從 MongoDB Atlas 匯出 CSV

- 登入 MongoDB Atlas → solar 資料庫 → radiation-v2 collection

- 匯出所需日期範圍的資料

- 存為 solar.radiation-v2_YYYYMMDD.csv 到 D:\宇靖\先鋒\太陽能板採集數據\照度\

## 9.2 CSV 格式（Mongo 匯出標準）

| 欄位名稱 | 範例值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| _id | 68214360... | MongoDB ObjectId（匯入時忽略） |
| site | PMP-TPE-11 | 站點識別碼 |
| datetime | 2025-05-12T08:40:00.000Z | 時間（看似 UTC 但實際是台北時間） |
| data.max | 296.359 | 10 分鐘內最大照度（W/m²） |
| data.min | 115.611 | 10 分鐘內最小照度（W/m²） |
| data.avg | 208.988 | 10 分鐘內平均照度（W/m²）← 匯入此欄 |
| samples_count | 10 | 取樣點數（匯入時忽略） |

## 9.3 執行合併

Dry-run 預覽（不寫檔）：

python merge_illumination_csv.py --csv "D:\宇靖\先鋒\太陽能板採集數據\照度\solar.radiation-v2_YYYYMMDD.csv" --dry-run

正式合併：

python merge_illumination_csv.py --csv "D:\宇靖\先鋒\太陽能板採集數據\照度\solar.radiation-v2_YYYYMMDD.csv"

執行後：

- 自動偵測 datetime / data.avg 欄位

- 主 CSV 已有照度的時間點 → 保留原值（舊優先）

- 主 CSV 為空的時間點 → 用新 CSV 填入

- 自動 .bak.illumination.YYYYMMDD_HHMMSS.csv 備份

- 最後通知 backend reload：Invoke-RestMethod -Method POST http://localhost:8000/api/fixed-panels/reload/

## 9.4 時區處理重要說明

⚠ Mongo CSV 的 datetime 雖帶 Z 後綴看似 UTC，實際上是台北時間（資料管線寫入時誤標）。

merge_illumination_csv.py 的 load_new_csv() 已正確處理：

out['timestamp'] = pd.to_datetime(out['timestamp'], errors='coerce', utc=True)

out['timestamp'] = out['timestamp'].dt.tz_localize(None)   # 丟掉 fake Z

驗證方式：合併後在 dashboard 看 5/12 那天的照度峰值應落在中午 11~13 點（跟功率峰值對齊），而非晚上 20:00。

# 第十章　常用指令速查

## 10.1 Z3A 工具集

python z3a_check_token.py                   # 查 token 剩多少天

python z3a_ping.py                          # 確認雲端可連

python z3a_collect.py --pipeline --days 7   # 抓最近 7 天

python z3a_collect.py --pipeline --start 2026-04-07 --end 2026-04-20

python check_completeness.py                # 檢查完整度

## 10.2 照度合併

python merge_illumination_csv.py --csv "path/to/solar.radiation-v2_YYYYMMDD.csv"

## 10.3 Docker

docker-compose -f docker-compose-dev.yml up -d

docker-compose -f docker-compose-dev.yml down

docker-compose -f docker-compose-dev.yml up -d --build               # 重新建置

docker-compose -f docker-compose-dev.yml up -d --force-recreate backend  # 重讀 .env.dev

docker logs solar_backend --tail 50

## 10.4 Backend reload

Invoke-RestMethod -Method POST http://localhost:8000/api/fixed-panels/reload/

## 10.5 排程

.\register_task_scheduler.ps1                              # 註冊（一次性）

.\solar_weekly_run.ps1                                      # 手動跑

Start-ScheduledTask -TaskName 'SolarWeeklyMaintenance'      # 透過 TS 跑

Get-ScheduledTask -TaskName 'SolarWeeklyMaintenance' | Get-ScheduledTaskInfo

# 第十一章　疑難排解

## 11.1 Z3A 採集頁顯示「Token 已過期或未設定」

- 先跑 python z3a_check_token.py 確認 .env.dev 的 token 是否還有效

- 有效但 dashboard 仍顯示過期 → docker-compose up -d --force-recreate backend

- 無效 → 依第八章 SOP 用 Fiddler 抓新 token

## 11.2 Dashboard 502 / Connection refused

- docker ps | findstr solar_backend 看 container 是否在跑

- 沒在跑就 docker-compose up -d

- 跑了但仍 502 → docker logs solar_backend --tail 30 看 Python 錯誤

## 11.3 CSV 進階分析頁載入卡住

- 49 MB 首次載入需 5-15 秒

- F12 看 Network → /api/fixed-panels/raw-csv/ 應該回 200

- Backend 503 → 還在啟動，等 docker logs 看到 'Starting development server' 再重整

## 11.4 Z3A 抓取後 dashboard 沒看到新資料

- 確認 logs\latest_report.txt 的 Cache reload 是 OK

- 不是 OK → 手動 Invoke-RestMethod -Method POST http://localhost:8000/api/fixed-panels/reload/

- 仍沒新資料 → 看 logs\solar_weekly_*.log 找錯誤

## 11.5 PowerShell 跑 .ps1 中文亂碼

- PowerShell 5.1 預設用 CP950，需 UTF-8 BOM

- 已內建處理：solar_weekly_run.ps1 跟 register_task_scheduler.ps1 都有 BOM

- 建議設環境變數：[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('PYTHONUTF8', '1', 'User')

## 11.6 照度峰值出現在傍晚而非中午

這是 v2.3 之前的問題（step4 把 Mongo CSV 的 Z 後綴當 UTC 多加 8 小時）。

解法：用 v2.4 的 merge_illumination_csv.py 重新合併，並先還原 .bak.illumination.YYYYMMDD_HHMMSS.csv 備份。

## 11.7 Tailscale 容器無法連線（x509 憑證錯誤）

- 原因：Fiddler 開啟 HTTPS 解密攔截 Tailscale TLS

- 解法：關閉 Fiddler → docker-compose down → docker-compose up -d

## 11.8 Pipeline step 4 失敗 UnicodeEncodeError cp950

- Z3A 雲端 CSV 含簡體字（如「时间」），Python 預設 stdout 用 cp950 不能編碼

- solar_weekly_run.ps1 已內建 $env:PYTHONUTF8 = '1' + python -X utf8 解決

- 手動跑時也設定：$env:PYTHONUTF8 = '1' 再跑 python

# 第十二章　重要路徑與環境變數

## 12.1 主要檔案路徑（D:\宇靖\solar-tracking-dashboard\）

| 檔案 | 用途 |
| --- | --- |
| data\combined_solar_data_*_processed.csv | 主資料集（49 MB，每週累積） |
| data\*.bak.*.csv | 每次 pipeline 跑前的備份 |
| z3a_collect.py | Z3A 抓取主腳本（支援 --pipeline） |
| z3a_check_token.py | (新) Token 狀態檢查 |
| z3a_ping.py | (新) Z3A 雲端連線確認 |
| merge_illumination_csv.py | (新) 照度 CSV 一鍵合併 |
| solar_weekly_run.ps1 | (新) Windows 每週運維主腳本 |
| register_task_scheduler.ps1 | (新) 註冊 Task Scheduler |
| Z3A_TOKEN_SOP.md | (新) Token 更新 SOP（本手冊第八章來源） |
| check_completeness.py | 完整度檢查 |
| fixed_data_process_visualization\solar_data_pipeline.py | Pipeline GUI |
| docker-compose-dev.yml | Docker 設定 |
| .env.dev | 環境變數（含 Token，不上 git） |
| backend\static\dashboard.html | Dashboard 前端 |
| backend\static\theme.css | (新) Design tokens（深藍/金黃） |
| backend\dashboard\fixed_panel_api.py | 後端 API 主檔（含 KPI endpoint） |
| logs\solar_weekly_*.log | (新) 每週運維詳細 log |
| logs\latest_report.txt | (新) 最近一次運維精簡報告 |

## 12.2 重要環境變數（.env.dev）

| 變數名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| Z3A_BASE_URL | https://server.qiyunwulian.com:12341 |
| Z3A_PHONE | 七雲物聯帳號手機號（13584809353） |
| Z3A_PASSWORD | 七雲物聯帳號密碼（驗證碼擋住純自動登入，僅備而不用） |
| Z3A_TOKEN | Access token，約 10 天有效，每週 Task Scheduler 用這個 |
| Z3A_REFRESH_TOKEN | (v2.4 新) tokenString2，3 個月有效（雲端目前無 refresh 端點，備用） |
| Z3A_CSV_PATH | (v2.4 新) z3a_collect 目標 CSV（docker 容器內路徑） |
| TS_AUTHKEY | Tailscale Auth Key（Reusable + No Expiry + tag:container） |
| SQL_ROOT_PASSWORD | MySQL root 密碼 |
| SQL_USER / SQL_PASSWORD | MySQL app credentials |
| DJANGO_ALLOWED_HOSTS | 包含 solar-dashboard.tail7c1eb9.ts.net |
| CSRF_TRUSTED_ORIGINS | https://solar-dashboard.tail7c1eb9.ts.net |

─── 文件結束 ───

v2.4 整合版 · 2026-05-18

Chung Yu-Ching · 先鋒金土地公廟